ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΛΩ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β

- Εδώ από το "00-TEUXOS-01082014.pdf" στις σελίδες 1-104 έχεις από το τευχος στατικών τα ακριβή στοιχεία του δομήματος στην Χανίων 4β με τις παραδοχές στο FESPA. Δίνοντας σου σαν δεδομένο ότι έχουμε εμφανείς βλάβες κυρίως στα επιφανειακά δομικά μέλη του φέροντα οργανισμού (βλέπε φωτογραφία 12 - λεπτομέρεια 12α στον ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ & φωτογραφία 16 στον ΞΥΛΟΤΥΠΟ ΔΩΜΑΤΟΣ από το ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ.pdf) θέλω να μου φτιάξεις έναν κώδικα στο OPENSEES που να μπορώ να αποτυπώσω αυτές τις εμφανείς βλάβες της κατασκευής.

- Από τις φωτογραφίες 12 & 16 της Τεχνικής Έκθεσης οι βλάβες είναι: εμφανεις βλάβες πλακών (τις πλάκες εννοώ επιφανειακά στοιχεία)

- Στο OpenSees πρέπει να τις αποτυπώσουμε διαφορετικά, γιατί οι πλάκες συνήθως στο frame-model:

  - είτε μοντελοποιούνται ως diaphragm

  - είτε ως shell elements

  - είτε δεν μοντελοποιούνται άμεσα αλλά μέσω φορτίων και stiffness modifiers

- Οι εμφανείς βλάβες πλακών λόγω διάβρωσης οπλισμού / αποκόλλησης επικάλυψης προκαλούν κυρίως:

1️⃣ μείωση διαφραγματικής ακαμψίας

2️⃣ μείωση κατανομής σεισμικών δυνάμεων

3️⃣ τοπική μείωση δυσκαμψίας ορόφου

Στο OpenSees αυτό το προσομοιώνουμε με:

reduction diaphragm stiffness

τυπικά στη βιβλιογραφία:

10% – 30%

2️⃣ Scenario Definition για τη διπλωματική

Θα έχεις δύο σενάρια:

| Scenario | Περιγραφή |
| --- | --- |
| S0 | χωρίς βλάβες |
| S1 | πλάκες με corrosion damage |

3️⃣ Modelling πλάκας στο OpenSees

Θα χρησιμοποιήσουμε rigid diaphragm αλλά με modifier.

S0 – άθικτη πλάκα

rigidDiaphragm 3 100 101 102 103 104

S1 – damaged slab

μειώνουμε την stiffness.

Στο OpenSees γίνεται με semi-rigid diaphragm μέσω springs.

4️⃣ Diaphragm springs (damage modelling)

uniaxialMaterial Elastic 20 1.0e6

για damaged slab:

set k_slab 0.7e6
uniaxialMaterial Elastic 21 $k_slab

δηλαδή

30% stiffness reduction

5️⃣ Σύνδεση κόμβων πλάκας

element zeroLength 200 101 100 -mat 21 -dir 1
element zeroLength 201 102 100 -mat 21 -dir 1
element zeroLength 202 103 100 -mat 21 -dir 1
element zeroLength 203 104 100 -mat 21 -dir 1

6️⃣ Τι αντιπροσωπεύει αυτό

Αυτό μοντελοποιεί:

cracked slab

corroded reinforcement

reduced diaphragm stiffness

λόγω:

αποκόλλησης επικάλυψης

διάβρωσης άνω οπλισμού

ρωγμών

που φαίνονται στις φωτογραφίες 12 & 16 της Τεχνικής Έκθεσης.

7️⃣ Πώς θα το περιγράψεις στη διπλωματική

Στο Chapter 6 – Structural Modelling

γράψε:

Damage Modelling of Slab Elements

According to the technical inspection report, visible deterioration is observed in the reinforced concrete slabs of the second floor and roof level (see Figures 12 and 16 of the Technical Report).

The deterioration is associated with reinforcement corrosion and concrete cover detachment, resulting in cracking and localized stiffness degradation.

In the numerical model, slab deterioration was represented by introducing a reduction in diaphragm stiffness. A stiffness reduction factor of 30% was applied to simulate the reduced in-plane rigidity of the slabs.

8️⃣ Αυτό επηρεάζει το pushover

Η διαφορά που θα δεις:

| Scenario | αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| S0 | μεγαλύτερη δυσκαμψία |
| S1 | μεγαλύτερη μετακίνηση |
| S1 | μικρότερο base shear |

9️⃣ Figures που θα βάλεις

Figure 6.3 – Structural model of the building
Figure 6.4 – Slab damage observed during inspection
Figure 6.5 – Modelling of slab stiffness degradation
Figure 6.6 – Pushover curve comparison

- Όσον αφορά τους ξυλοτυπους υπάρχει ξυλότυπος θεμελιωσης -> σελ. 2 από το τεύχος, ξυλότυπος οροφής υπογείου -> σελ. 3 από το τεύχος, ξυλότυπος οροφής ισογείου -> σελ. 4 από το τεύχος αλλά δεν θα βρεις διαστάσεις εκεί πρέπει να ανατρέξεις στο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ.pdf στην περιβάλλουσα ξυλότυπων με αριθμό σχεδίου Σ.0 σελ.5, για να βρεις διαστάσεις συνολικές πάνω στην κατοψη! Για τις πλάκες αντλεις στοιχεία από σελ. 20 έως 103 από το τεύχος για κάθε όροφο! Τα στοιχεία των ορόφων του κτιρίου ειναι σελ. 32 από το τεύχος, έπειτα από σελ. 32 ξεκινούν τα στοιχεία για την θεμελίωση (στάθμη -1)-> συντεταγμένες λοιπών κόμβων είναι σελ. 33-34 από το τεύχος, διαστάσεις διατομών δοκών (Πίνακας 401.1|σελ.34), συνδεσμολογία δοκών (Πίνακας 703|σελ.36), διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων (Πίνακας 201.1|σελ.39) και ούτω καθεξής συνεχίζει από σελ.39 του τεύχους τα δεδομένα με πίνακες πλακών|δοκών|υποστυλωμάτων για το υπόγειο (στάθμη 0), και ούτω καθεξής συνεχίζει από σελ.53 του τεύχους τα δεδομένα με πίνακες πλακών|δοκών|υποστυλωμάτων για το ισόγειο (στάθμη 1), και ούτω καθεξής συνεχίζει από σελ.68 του τεύχους τα δεδομένα με πίνακες πλακών|δοκών|υποστυλωμάτων για τον Α' Όροφο (στάθμη 2), και ούτω καθεξής συνεχίζει από σελ.83 του τεύχους τα δεδομένα με πίνακες πλακών|δοκών|υποστυλωμάτων για τον Β' Όροφο (στάθμη 3), και ούτω καθεξής συνεχίζει από σελ.99 έως 103 του τεύχους τα δεδομένα με πίνακες πλακών|δοκών|υποστυλωμάτων για το Δώμα (στάθμη 4). Τέλος έχει πίνακα μαζών ανά ιδιομορφή στην σελ. 104 του τεύχους! Οπότε οι σελίδες που σε ενδιαφέρουν είναι οι πρώτες 104 του τεύχους!!!